//Hardware pin definitions

int UVOUT = A0; //Output from the sensor

int REF_3V3 = A1; //3.3V power on the Arduino board

void setup(){

Serial.begin(9600);

Serial.println("MP8511 UV-B Sensor");

pinMode(UVOUT, INPUT);

pinMode(REF_3V3, INPUT);

}

void loop(){

int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT);

int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3);

//Use the 3.3V power pin as a reference to get a very accurate output value from sensor

float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel;

float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);

Serial.print("Output: ");  Serial.print(uvLevel);

Serial.print("   Voltage: ");  Serial.print(outputVoltage);

Serial.print("   UV Intensity (mW/cm^2): ");  Serial.println(uvIntensity);

delay(100);

}

//Takes an average of readings on a given pin. And returns the average

int averageAnalogRead(int pinToRead){

byte numberOfReadings = 8;

unsigned int runningValue = 0;

for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)

runningValue += analogRead(pinToRead);

runningValue /= numberOfReadings;

return(runningValue);

}

//The Arduino Map function but for floats

float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max){

return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;

}